安徽工商职业学院2020年疫情防疫热成像筒型摄像机

采购项目询价单

编号：AHBVC2020010

报价表

| 序号 | 商品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热成像筒型摄像机 | 1、支持1路音频输入，1路音频输出； 2、支持2路报警输入，2路报警输出； 3、支持1路音频输入，1路音频输出； ★4、外壳防护等级不低于IP67； ★5、电源电压在DC12V±25%范围内变化时，能正常工作； ★6、支持SD卡热拔插，最大支持512GB SD卡； 7、具有双向语音对讲和单向语音广播功能； 8、最低可用照度，0.01lx（彩色）；0.001lx（黑白）； 9、热成像图像尺寸（1920×1080、1280×720、704×576、640×512、384×288、352×288、256×192、160×120、120×90）； 10、主码流及子码流帧率：支持50帧/秒； 11、在IE浏览器下，可通过单IP同时浏览可见光和热成像视频； ★12、在丢包率设置为35%的网络环境中,可正常显示监视画面； 13、能进行黑白名单设置控制访问的IP地址和MAC地址； ★14、CPU、GPU占用超过预设值或内存可用容量低于预设值时,可通过客户端软件或IE浏览器给出报警信息； 15、在IE浏览器下，具有数字降噪设置； 16、具有支持图像细节增强功能、强光抑制； 17、热成像视频图像支持白热、黑热、融合1、彩虹、融合2、铁红1、铁红2、深褐色、色彩1、色彩2、冰火、雨、红热、绿热、深蓝、聚变、琥珀、春夏秋冬18种模式； 18、在IE浏览器下，具有SVC 设置选项； 19、点测温、线测温、区域测温中存在高于或者低于报警或预报警温度时，可在客户端显示不同的报警颜色进行报警提示，联动报警输出并发送邮件，联动录像及联动抓拍； 20、可对热成像视频图像监视画面上最高探测温度和最低探测温度的目标进行跟踪和标注； 21、可将热成像视频图像和可见光视频图像进行融合预览，并在可见光视频图像上相同比例位置处叠加热成像测温信息； 22、可通过IE浏览器设置温度信息的字体大小、及点、线、区域的颜色； ★23、噪声等效温差(NETD)在10mK及以下； ★24、最小可分辨温差（MRTD）200mK及以下； 25、支持测温屏蔽区域设置功能，对设置的区域不进行测温； ★26、支持同时检测不少于20张人脸并进行测温，检测出的人脸应处于框选状态并叠加相应的测温数据； ★27、测温35℃的目标，在画面的中心及4个角落区域的测温一致性不超过±0.1℃； ★28、测温28.0℃～42.0℃的目标时，在未搭配其它黑体的情况下测量示值误差的绝对值不大于±0.5℃，在搭配其它黑体使用时测量示值误差的绝对值误差不大于±0.3℃； 29、设备支持高温报警功能，当监控画面中目标温度超过设定阈值时，人脸框及温度示数呈现红色、并给出语音提示，可设置报警白光闪烁，报警温度阈值可设置； 30、设备的测温响应时间不大于120ms； 31、当监控场景中有目标触发高温报警时，可联动抓图并上传至客户端软件，抓拍图片应包括可见光图片和热成像图片，并叠加人脸框及对应数据信息。 32、所投产品生产厂商具有国家信息安全漏洞库（CNNVD)技术支撑单位等级证书一级、售后服务五星认证、近三年国家科学技术进步奖二等奖，投标时提供证书扫描件或影印件。 | 套 | 2 |
| 2 | 人体测温黑体 | 1、尺寸 120*103*170； 2、辐射面 70×70 mm； 3、温度分辨率 0.1 ℃； 4、测温精度 ±0.1 ℃； 5、稳定性 ±0.2 ℃/h； 6、环温 +5.0 ℃~50.0 ℃； 7、有效发射率 0.97±0.02； 8、电源接口 20 W； 9、工作温度 0 ℃~40 ℃； 10、净重 1.85 Kg； 11、安装方式：安装在水平桌面或带 1/4-20UNC 接口三脚架上或 1/4-20UNC 接口吊装支架。 12、所投设备与所配置的热成像筒型摄像机同一品牌，以实现最佳的配接。 | 套 | 2 |
| 3 | 硬盘录像机 | 1、LCD NVR一体机； 2、4路IPC 接入，最大接入分辨率：400W； 3、1个HDMI输出接口；1个百兆网口； 2个USB接口； 4、显示屏：21.5英寸，内置扬声器，支持 HDMI、VGA两种5、信号源输入（默认为NVR本地信号）； 6、存储：出厂内置500GB SSD 固态硬盘； 7、支持H.265、H.264解码； 8、支持萤石云协议； 9、热成像接入：支持测温报警联动弹窗、语音播报、关联录像/图片查询； 10、出厂默认全天事件录像； 11、壁挂安装：支持，需单独采购支架； 12、尺寸：511mm（宽）×377mm（高）×170mm（深）（含底座）； 13、出厂配件：电源适配器、底座。 14、所投设备与所配置的热成像筒型摄像机同一品牌，以实现最佳的配接。 | 套 | 2 |
| 4 | 摄像机支架 | 筒机-三脚架转接支架 | 套 | 2 |
| 5 | 摄像机支架 | 1、螺丝尺寸：1/4-20UNC； 2、节数：4； 3、最低540mm，最高1705mm，折合570mm； 4、最大管径：26.5mm； 5、最小管径：20mm； 6、自重：1.65kg； 7、最大负重：4kg。 | 套 | 2 |
| 6 | 电源线缆 | 1、规格：ZR-BV 450/750V 2.5； ★2、20℃时导体电阻（Ω/km）≤7.41，绝缘平均厚度（mm）≥8，绝缘最薄处厚度≥0.62，绝缘老化前抗张强度（N/mm2）≥12.5，绝缘老化前断裂伸长率≥125%。 3、工作内容：电缆敷设； 4、电缆头制作、安装； 5、实际用量按现场自行测算，满足使用需求。 | 批 | 1 |
| 7 | 信号线缆 | 1、阻燃要求：需采用具有阻燃等级的线缆； 2、带宽：400MHz，远超标准，以保证产品性能有足够的余量； 3、电气性能：主要电气参数，如NEXT、RL、ACR等需达到并超过最新标准TIA568-C.2； ★4、直流环路电阻：≤25Ω； 5、芯线规格：23AWG实芯裸铜导体,铜芯采用优质铜； 6、芯线对数：4对，每芯带有彩色绝缘护套； 7、屏蔽方式：铝箔屏蔽； 8、工作内容：线缆敷设； 9、线缆头制作、安装； 10、实际用量按现场自行测算，满足使用需求。 | 批 | 1 |
| 8 | 移动防疫帐篷 | - 规格7000mm*4000mm+四围布 - 支架材质: 镀锌钢管 - 外帐材质: 加厚牛津布 - 支架撑杆直径: 38mm - 外帐防水指数: 大于3000MM | 顶 | 2 |
| 9 | 显示终端 | 55寸液晶显示器（含支架） | 台 | 2 |
| 要求 | 1.询价文件中带“★”项参数为核心参数，投标时需提供检测报告扫描件作为上述内容的评审依据，检测报告封面须具有“CNAS”或 “CMA”。 2、投标供应商在投标文件中须提供承诺函：我公司承诺在签订合同前向招标人提供热成像筒型摄像机、人体测温黑体、硬盘录像机设备生产厂家针对本项目出具的不低于三年的原厂免费售后服务承诺函原件及产品原彩页、相关检测报告，如中标人拒绝提供或提供虚假材料，提供不全或者不能满足招标文件要求的，采购人有权上报相关监管部门处理，中标供应商自行承担由此产生的一切责任和后果。 |  |  |  |
| 综合报价：人民币大写 |  |  |  |  |
| 注意事项： 1.投标人所投产品必须满足或优于招标参数。供应商应具有电子与智能化工程专业承包资质。 2.控制价：柒万元整（¥70000元），报价高于本项目控制价的视为无效。 3.固定收取履约保证金伍仟元整，壹年后无息退还。 4.合同签订后5天内完成供货和安装、调试。 5.支付方式：验收合格后一次性付款。 6.本报价表打印、填好后请盖章并密封（封口加盖公章），于2020年4月30日上午10:30之前交至安徽工商职业学院资产设备管理处。 7.本文件将作为双方签订合同的依据。 |  |  |  |  |

供货方名称：

供货方账号：

供货方开户行：

供货方（签章）：

联系人及电话：

年   月   日